Zaprojektowano przydomową przepompownię ścieków typ PDM, której parametry przedstawiają się następująco:

- zbiornik kpl PEHD 800 o wysokości dostosowanej do indywidualnych potrzeb z włazem lekkim z polietylenu, z wejściem pod rurę kanalizacyjną PVC160 lub PVC 200 i wyjściem pod rurę 2”;

- armatura kpl. 1 x Dn 50 (zawór zwrotny kulowy, zawór kulowy odcinający, zwiesie hakowe, nasada strażacka  52  itd);

- układ sterowania wraz z pływakowymi wskaźnikami poziomu (wyłącznik różnicowo prądowy, zasilacz 24V, wyłącznik silnikowy, wyłącznik główny, gniazdo 230V, licznik czasu pracy pompy, sygnalizator optyczny, przełącznik pracy automatycznej i ręcznej).

- pompa do ścieków (1 szt.) np. typ DW VOX 200, zasilanie trójfazowe, przyłącze tłoczne 2”.  Pompa zostanie zamontowana w sposób umożliwiający jej wyjęcie i opuszczenie bez konieczności wchodzenia do wnętrza zbiornika.

- układ powiadamiania o stanach alarmowych za pośrednictwem wiadomości SMS wysyłanej na telefon eksploatatora.