OPIS TECHNICZNY

REMONT DROGI GMINNEJ NR 470312W

W MIEJSCOWOŚCI KAMIONKA

DZ. NR EW. 149

od km 0+000 do km 0+830,60

Gmina Radziejowice, Powiat Żyrardowski

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Droga gminna w miejscowości Kamionka jest drogą o nr dz. ew. 149 stanowi układ komunikacyjny o nawierzchni z kruszywa łamanego o  szerokości 3,50÷4,50m. Łączna długość ulicy przewidywana do remontu betonem asfaltowym wynosi 830,60mb. Droga ma za zadanie skomunikowanie mieszkańców w/w miejscowości poprzez drogi lokalne i gminne Gminy Radziejowice, następnie z siedzibą gminy w Radziejowicach i siedzibą powiatu w Żyrardowie a dalej ze stolicą województwa i kraju w Warszawie. Użytkowana jest przez ruch samochodowy, pojazdy rolnicze i pieszych.

2. WARUNKI RUCHU - STAN ISTNIEJĄCY

Droga gminna działka o nr ew. j.w., w miejscowości Kamionka posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego. Ciąg drogowy lokalnie w stanie fatalnym po ostatnim okresie zimowym (liczne pęknięcia blokowe, lokalnie drobne ubytki oraz deformacja nawierzchni poprzeczna i podłużna). Nawierzchnia od kilku lat nie przechodziła żadnego zabiegu odnowy czy remontu na pełnej jej szerokości pasów ruchu. Nie wykonanie pełnego zakresu remontu tj. na pełnej szerokości i długości spowoduje większą jej degradację, a co za tym idzie podniesie znacznie koszty jej naprawy w następnych latach. Szerokość części jezdnej 3,50÷4,50m, w  przekroju szlakowym, rowy przydrożne lokalnie zanikające. Pobocza drogi są lokalnie zaniżone w stosunku do krawędzi jezdni , również lokalnie powstały wyboje które mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Pobocza zarówno po stronie prawej jak i lewej korony drogi kwalifikują się do remontu szerokość poboczy 2x0,75m. Droga znajduje się w obszarze słabej zabudowy mieszkaniowej. Nie posiada stałej organizacji ruchu w miejscu planowanych robót.

3.  TECHNOLOGIA REMONTU DROGI

Planowany zakres robót remontu drogi gminnej dotyczy wyrównania istniejącego profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni bitumicznej wraz z ułożeniem nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grub. 4cm. Zakres robót dotyczy pełnej szerokości części jezdnej. W celu poprawy przejezdności w/w drogi, zastosowano technologię przebudowy wg. wskazań i oczekiwań Inwestora tj. Gminy Radziejowice, która wzmocni wytrzymałość konstrukcji. Wykonanie remontu o następujących parametrach technicznych:

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej szczotką mechaniczną

- skropienie emulsja asfaltową C60B4ZM

- wyrównanie z betonu asfaltowego AC16W 50/70, w ilości 150 kg/m2, jako warstwa

wzmacniająco - wyrównawcza

- skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 4cm                                                         Remont drogi w/w technologią robót poprawi komfort jazdy uczestników ruchu, zakres prac prowadzonych pozwoli na zmianę charakterystyki i poprawi parametry nawierzchni co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu kołowego.  W przyszłym opracowaniu należy wykonać projekt przebudowy drogi zgodnie z wytycznymi prac projektowych DZ. U. NR43 z dnia 14.05.1999r, wykonaną konstrukcję można ewentualnie potraktować jako dolną warstwę podbudowy do założeń projektowych. W/w konstrukcja wyniesie profil poprzeczny warstwy ścieralnej  co zagwarantuje swobodny spływ wód opadowych z korony drogi. Wyniesienie profilu wymaga również wykonania uzupełnienia poboczy na pełnej długości ulicy, niesortowanym kruszywem łamanym 0/31,5.

4.  ODWODNIENIE TYMCZASOWE FRAGMENTU KORONY DROGI.

Oparto na Normie Branżowej BN- 67/8936-01 pt. “Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi”. Rozwiązanie to nie narusza dotychczasowych stosunków gruntowo – wodnych, przewiduje odprowadzenie wód opadowych w teren lub do istniejącego rowu. Zlewnia wód opadowych z korony drogi będzie przejmowała wody rowem przydrożnym strona lewa poprzez studnię betonową ϕ1200 do studni chłonnej ϕ1500 (patrz szkic techniczny wykonania odwodnienia). Rozwiązanie ma za zadanie tymczasowego punktowego odwodnienia korony drogi przy gwałtownych opadach deszczu, brak możliwości pozyskania pasa drogowego do kompleksowego zaprojektowania odwodnienia . Warunkiem prawidłowego funkcjonowania odwodnienia jest że poziom wód gruntowych będzie min. 1,00m od dna wykonania studni chłonnej.

Rów trapezowy o nachyleniu skarp 1:1 i przeciwskarp 1:1 do wykonania, z umocnieniem poprzez ułożenie płyt ażurowych betonowych o wymiarach 60x40x10 cm na skarpie i przeciwskarpie (patrz plan sytuacyjny w skali 1:1000) w km ~0+450 strona lewa. Nienormatywna skarpa i przeciwskarpa wynika z regulacji istniejącego rowu, co wpływa na zachowanie szerokości istniejącego pasa drogowego i zachowania dotychczasowego systemu odwodnienia (po korekcie z jego pełnym wykorzystaniem na dotychczasowym odcinkach rowu).

5.  PRZEDMIAR ROBÓT

Przedstawiono w numerycznych pozycjach. Oparty jest o szczegółowy pomiar i wyliczenia.

6.  KOSZTORYS INWESTORSKI

Przekazywany jest Inwestorowi w formie odrębnego, poufnego załącznika w dwóch egzemplarzach jak również kosztorysy nakładcze.

7.  KOLIZJE URZĄDZENIA OBCE

W przypadku robót remontu nawierzchni betonem asfaltowym, prace te należy prowadzić ręcznie pod ścisłym nadzorem TPSA Pion Sieci Dział Utrzymania Sieci Kablowych w Żyrardowie, Zakład Energetyczny Rejon Żyrardów, Rejon Gazowniczy Grodzisk Mazowiecki oraz Urzędem Gminy Radziejowice.

Opracował: