OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI / LOKALNEJ

W MIEJSCOWOŚCI BUDY MSZCZONOWSKIE

od km 0+000 do km 0+534,60

DZ. NR EW. 257

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Droga lokalna  w miejscowości Budy Mszczonowskie jest drogą o nr dz. ew. 257 stanowi układ komunikacyjny o nawierzchni  bitumicznej  (destrukt z BA) . Łączna długość ulicy przewidywana do remontu betonem asfaltowym wynosi   534,60mb.. Droga ma za zadanie skomunikowanie mieszkańców w/w miejscowości poprzez drogi lokalne i gminne Gminy Radziejowice, następnie z siedzibą gminy w Radziejowicach i siedzibą powiatu w Żyrardowie a dalej ze stolicą województwa i kraju w Warszawie. Użytkowana jest przez ruch samochodowy, pojazdy rolnicze i pieszych.

2. WARUNKI RUCHU - STAN ISTNIEJĄCY

Droga /lokalna działka o nr ew. j.w., w miejscowości Budy Mszczonowskie posiada nawierzchnię bitumiczną (destrukt z BA) dla etpu 1. Ciąg drogowy  lokalnie w stanie fatalnym po ostatnim okresie zimowym (liczne pęknięcia blokowe, lokalnie drobne ubytki oraz deformacja nawierzchni poprzeczna i podłużna). Nawierzchnia od kilku lat nie przechodziła żadnego zabiegu odnowy czy remontu na pełnej jej szerokości pasów ruchu. Nie wykonanie pełnego zakresu remontu tj. na pełnej szerokości i długości spowoduje większą jej degradację, a co za tym idzie podniesie znacznie koszty jej naprawy w następnych latach.. Pobocza drogi są lokalnie zaniżone w stosunku do krawędzi jezdni , również lokalnie powstały wyboje które mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Pobocza zarówno po stronie prawej jak i lewej korony drogi kwalifikują się do remontu szerokość poboczy 2x0,75m. Droga znajduje się w obszarze słabej zabudowy mieszkaniowej. Nie posiada stałej organizacji ruchu w miejscu planowanych robót.

3.  TECHNOLOGIA REMONTU DROGI

Planowany zakres robót remontu drogi/lokalnej dotyczy wyrównania istniejącego profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni bitumicznej, wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wyrównawczej   wraz z ułożeniem nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grub. 4cm. Zakres robót dotyczy pełnej szerokości części jezdnej. W celu poprawy przejezdności w/w drogi, zastosowano technologię przebudowy wg. wskazań i oczekiwań Inwestora tj. Gminy Radziejowice, która wzmocni wytrzymałość konstrukcji. Wykonanie remontu o następujących parametrach technicznych:

-frezowanie nawierzchni bitumicznej

-profilowanie i zagęszczenie dolnej warstwy podbudowy

-wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 , gr po zagęszczeniu 12cm

- skropienie emulsja asfaltową C60B4ZM

- wyrównanie z betonu asfaltowego AC16W 50/70, w ilości 150 kg/m2, jako warstwa

wzmacniająco - wyrównawcza

- skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 grub. 4cm

- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym,  grubości 20 cm,

Przebudowa  drogi w/w technologią robót poprawi komfort jazdy uczestników ruchu, zakres prac prowadzonych pozwoli na zmianę charakterystyki i poprawi parametry nawierzchni co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu kołowego.  W przyszłym opracowaniu należy wykonać projekt przebudowy drogi zgodnie z wytycznymi prac projektowych DZ. U. NR43 z dnia 14.05.1999r, wykonaną konstrukcję można ewentualnie potraktować jako dolną warstwę podbudowy do założeń projektowych. W/w konstrukcja wyniesie profil poprzeczny warstwy ścieralnej  co zagwarantuje swobodny spływ wód opadowych z korony drogi. Wyniesienie profilu wymaga również wykonania uzupełnienia poboczy na pełnej długości ulicy, niesortowanym kruszywem łamanym 0/31,5.

4.  PRZEDMIAR ROBÓT

Przedstawiono w numerycznych pozycjach. Oparty jest o szczegółowy pomiar i wyliczenia.

5.  KOSZTORYS INWESTORSKI

Przekazywany jest Inwestorowi w formie odrębnego, poufnego załącznika w dwóch egzemplarzach jak również kosztorysy nakładcze.

6.  KOLIZJE URZĄDZENIA OBCE

W przypadku robót remontu nawierzchni betonem asfaltowym, prace te należy prowadzić ręcznie pod ścisłym nadzorem TPSA Pion Sieci Dział Utrzymania Sieci Kablowych w Żyrardowie, Zakład Energetyczny Rejon Żyrardów, Rejon Gazowniczy Grodzisk Mazowiecki oraz Urzędem Gminy Radziejowice.

Opracował: