OPIS TECHNICZNY

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ

W MIEJSCOWOŚCI ZAZDROŚĆ

od km 0+000 do km 1+036,75

Gmina Radziejowice, Powiat Żyrardowski

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY

Droga wewnętrzna w miejscowości Zazdrość, stanowi układ komunikacyjny o nawierzchni z kruszywa łamanego jako podbudowa wątpliwa dolna warstwa o szerokości 3,00÷3,50m (droga niepubliczna). Łączna długość drogi przewidywana do remontu betonem asfaltowym wraz z podbudową na górną warstwę i podbudową dolną w skrzyżowaniu w km 0+000 (droga gruntowa) wynosi 1036,75mb. Zakres prac podzielono na dwa etapy wg. sugestii Inwestora robót, w zakresie kosztorysów inwestorskich.  Droga ma za zadanie skomunikowanie mieszkańców w/w miejscowości z drogą powiatową nr 4716W Korytów - Olszówka poprzez lokalne i gminne Gminy Radziejowice, następnie z siedzibą gminy w Radziejowicach i siedzibą powiatu w Żyrardowie a dalej ze stolicą województwa i kraju w Warszawie. Użytkowana jest przez ruch samochodowy, pojazdy rolnicze i pieszych.

2. WARUNKI RUCHU - STAN ISTNIEJĄCY

Droga wewnętrzna, w miejscowości Zazdrość posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego oraz w części gruntową w skrzyżowaniu w km 0+000, lokalnie w stanie fatalnym po ostatnim okresie zimowym (lokalnie wyboje oraz deformacja nawierzchni poprzeczna i podłużna). Droga od kilku lat nie przechodziła żadnego zabiegu odnowy czy remontu na pełnej jej szerokości pasów ruchu. Nie wykonanie pełnego zakresu remontu tj. na pełnej szerokości i długości ulicy spowoduje większą jej degradację, a co za tym idzie podniesie znacznie koszty jej naprawy w następnych latach. Szerokość części jezdnej 3,00÷3,50m, w  przekroju szlakowym, brak rowów przydrożnych. Pobocza drogi ziemne , również lokalnie powstały wyboje które mają negatywny wpływ na bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego. Pobocza zarówno po stronie prawej jak i lewej korony drogi kwalifikują się do remontu szerokość poboczy 2x0,75m. Droga znajduje się w obszarze słabej zabudowy mieszkaniowej. Nie posiada stałej organizacji ruchu w miejscu planowanych robót.

3.  TECHNOLOGIA  REMONTU  DROGI

Planowany zakres robót remontu drogi wewnętrznej we wsi Zazdrość dotyczy wykonania dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 grub. 15cm w skrzyżowaniu w km 0+000  (patrz plan sytuacyjny), górna warstwa podbudowy z destruktu bitumicznego pozyskanego z BA są to roboty remontowe dla I etapu. II etap dotyczy  wyrównania istniejącego profilu poprzecznego i podłużnego podbudowy bitumicznej z destruktu z BA betonem asfaltowym, AC 11W 50/70 (bez dodatku granulatu asfaltowego) wraz z ułożeniem nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grub. 4cm kategoria ruchu KR-2. Zakres robót dotyczy pełnej szerokości części jezdnej. W celu poprawy przejezdności w/w drogi, zastosowano technologię remontu wg. wskazań i oczekiwań Inwestora tj. Gminy Radziejowice, która wzmocni wytrzymałość konstrukcji. Wykonanie remontu o następujących parametrach technicznych:

Etap I

- podbudowa dolna warstwa z kruszywa łamanego 0/63 grub. 15cm skrzyżowanie w km 0+000 (patrz plan sytuacyjny),

- podbudowa górna warstwa z destruktu pozyskanego z BA grub. 10cm s

Etap II

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej szczotką mechaniczną,

- skropienie emulsja asfaltową C60B4ZM (K2-65)

- wyrównanie z betonu asfaltowego AC11W 50/70 kategoria ruchu KR-2, w ilości 150

kg/m2,  jako warstwa wyrównawczo – wzmacniająca (bez granulatu asfaltowego),

- skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM (K2-65)

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 kategoria ruchu KR-2 a grub. 4cm                                                          Remont drogi w/w technologią robót poprawi komfort jazdy uczestników ruchu, zakres prac prowadzonych pozwoli na zmianę charakterystyki i poprawi parametry nawierzchni co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu kołowego.  W przyszłym opracowaniu należy wykonać projekt przebudowy drogi zgodnie z wytycznymi prac projektowych Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. DZ. U. z 2016r., poz. 124), wykonaną konstrukcję można ewentualnie potraktować jako dolną warstwę podbudowy do założeń projektowych. W/w konstrukcja wyniesie profil poprzeczny warstwy ścieralnej  co zagwarantuje swobodny spływ wód opadowych z korony drogi. Wyniesienie profilu wymaga również wykonania uzupełnienia poboczy na pełnej długości ulicy, niesortowanym kruszywem łamanym 0/31,5. Inwestor tj. Gmina Radziejowice w przypadku przebiegu istniejącej drogi po nie swoich działkach ewidencyjnych uzyska zgodę o prawo do dysponowania gruntem na cele remontowo budowlane od właścicieli działek po których droga przebiega.

4.  PRZEDMIAR ROBÓT

Przedstawiono w numerycznych pozycjach. Oparty jest o szczegółowy pomiar i wyliczenia.

5.  KOSZTORYS INWESTORSKI

Przekazywany jest Inwestorowi w formie odrębnego, poufnego załącznika w dwóch egzemplarzach jak również kosztorysy nakładcze.

6.  KOLIZJE URZĄDZENIA OBCE

W przypadku robót remontowych nawierzchni betonem asfaltowym, prace te należy prowadzić ręcznie pod ścisłym nadzorem TPSA Pion Sieci Dział Utrzymania Sieci Kablowych w Żyrardowie, Zakład Energetyczny Rejon Żyrardów, Rejon Gazowniczy Grodzisk Mazowiecki, Urzędem Gminy Radziejowice.

Opracował: