SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

ROBÓT ST  WYMAGANIA OGÓLNE

Zwalczanie śliskości zimowej na drodze

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

odbioru robót związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej na drodze.

Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

wykonaniem i odbiorem robót przy zwalczaniu śliskości zimowej, obejmujących:

− zapobieganie występowaniu śliskości zimowej,

− likwidację śliskości zimowej,

przy zastosowaniu materiałów chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych.

Ogólne wymagania dotyczące robót

MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały do zwalczania śliskości zimowej

Materiały do zwalczania śliskości zimowej powinny być zgodne z ustaleniami Zamawiającego lub ST.

Do materiałów stosowanych przy zwalczaniu śliskości zimowej w warunkach krajowych należą:

a) środki chemiczne: sól (chlorek sodu), sól drogowa, solanka, nawilżona sól;

b) materiały uszorstniające w postaci kruszyw.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność pokrycia drogi podczas posypywania. Duża zmienność wielkości ziaren powoduje nierównomierne posypywanie.

Sprzęt stosowany do usuwania śliskości zimowej

Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających można stosować następujący sprzęt:

− rozsypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały, ciągnik z rozrzutnikiem (do posypywania).

Wymagania odnośnie obsługi sprzętu

Operatorem sprzętu może być kierowca samochodu posiadający odpowiednie uprawnienia, tj.

wymaganą kategorię prawa jazdy i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg.

Przed rozpoczęciem pracy operator winien dokonać:

− − sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu,

− − sprawdzenia zamocowania sprzętu na nośniku,

− − sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidłowości działania.

Zasady zwalczania śliskości zimowej

Roboty należy prowadzić zgodnie z:

− ogólną wiedzą techniczną,

− wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.

Zasady odbioru robót

Codziennie /za wyjątkiem sobót i niedziel/ do godz. 11.00 Wykonawca składa raport z przeprowadzonej Akcji Zima za ubiegłą dobę /dotyczy dni w których taka akcja była prowadzona/.

Ustala się miesięczny okres rozliczania robot.